| FAT审核流程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 软硬件审核 |  | 审核人： |  |
| 一、上电前硬件准备工作 |  |  |  |
| 1.1 | 确认项目所有物资包装拆除，打包箱及物资是否完整且完好 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 1.2 | 确认机柜外观及内部是否有破损，漏水痕迹，铭牌是否与柜子一致 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 1.3 | 机柜就位情况，是否全部就位 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 1.4 | 确认所有机柜空开及按钮是否处于关闭状态 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 1.5 | 确认所有柜间线缆是否全部连接完成 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 1.6 | 确认所有控制柜、扩展柜的控制器及通讯模块 *拨码* 是否正确 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 1.7 | 确认所有电源线、地线是否接入，并进行测量是否正常 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 1.8 | 确认项目所配上位机是否安装完成，并安装所需工控软件 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 二、上电前组态准备工作 |  |  |  |
| 2.1工程总控检查 |  |  |  |
| 2.1.1 | 确认项目组态软件版本是否为最新版本 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 2.1.2 | 确认项目输入资料是否为最新版本 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 2.1.3 | 确认是否添加工程管理用户和操作员用户 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 2.1.4 | 确认操作员历史站数量、IP地址、站号是否正确 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 2.1.5 | 组态域号是否与网络图一致 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 2.1.5 | 程序保存编译是否有错误 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 2.2控制站检查 |  |  |  |
| 2.2.1 | 确认组态卡件配置与设计资料是否一致 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 2.2.2 | 确认K-BUS02模块设置是否与设计资料一致 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 2.2.3 | PID参数是否进行设置 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 2.2.4 | REAL/AM设定值初始值是否设置 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 2.2.5 | PCS关键点位是否使用BOOL、REAL，具有断电保持功能 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 2.2.5 | 数据库确认与设计资料对比是否一致 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 2.2.6 | 数据库参数是否设置：量程、单位、采集周期、SOE | ☐合格 | ☐不合格 |
| 2.2.7 | 变量是否设置报警及当前值 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 2.2.8 | SIS CPU IOBUS协议是否设置为V2.0, | ☐合格 | ☐不合格 |
| 2.2.9 | SIS通道是否使能 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 2.2.10 | SIS 关于辅操台点位是否设置诊断及常开常闭 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 2.2.11 | 常用功能块内部参数的设置是否进行更改，是否区分标注 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 2.2.12 | SIS pou调用顺序是否按照实际执行顺序进行排序 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 2.2.13 | SIS共享点是否设置 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 2.2.14 | SIS合站导入POU工作时，程序是否有超出网格线的情况 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 2.2.15 | 未使用全局点是否回收 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 2.2.16 | SIS DI ,DO点normal逻辑true/false，是否与IO表一致 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 2.2.17 | SIS AI逻辑报警点是否与因果图资料一致 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 2.2.18 | FM200与消防泵逻辑是否与因果图NOTE一致 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 2.3 HMI图形检查 |  |  |  |
| 2.3.1 | P&ID图形风格是否经过客户确认 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 2.3.2 | 核对流程图绘制对比输入资料是否完善 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 2.3.3 | 流程图画面进行点检查是否有错误 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 2.3.4 | 图幅大小设定是否正确 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 2.3.5 | 是否有main画面以及项目信息 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 2.3.6 | 系统状态图和I/O设备图修改是否正确 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 2.3.7 | 标准化符号库检查是否导入 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 2.3.8 | 画面上可操作员操作的设定值设定是否设置 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 三、设备功能检查 |  |  |  |
| 3.1 电源检查 |  |  |  |
| 3.1.1 | 状态显示及报警是否正常 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 3.1.2 | 输出电压（±10%为合格）是否正常 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 3.1.3 | 电源冗余功能是否正常 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 3.2 主控检查 |  |  |  |
| 3.2.1 | 状态显示及报警是否正常 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 3.2.2 | 冗余功能是否正常 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 3.2.3 | 掉电保护功能是否正常 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 3.3 模块检查 |  |  |  |
| 3.3.1 | 状态显示及报警是否正常 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 3.3.2 | 冗余功能是否正常 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 3.3.3 | 带电插拔功能是否正常 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 3.3.1 | 信号输出保持功能是否正常 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 3.4 网络检查 |  |  |  |
| 3.4.1 | 状态显示及报警是否正常 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 3.4.2 | 冗余功能是否正常 | ☐合格 | ☐不合格 |
| 3.4.3 | 交换机平台间通讯是否正常 | ☐合格 | ☐不合格 |